Техническое задание

на изготовление и поставку датчиков,

сигнализирующих о приближении друг к другу

При выполнении лесорубочных работ выделяется опасная зона от вальщика леса – 50 метров, нахождение в которой других членов бригады, а также посторонних лиц при выполнении работ по валке леса не допускается. По технологии работ по валке леса при подготовке сейсморазведочных профилей предусмотрено, что вслед за вальщиком леса на расстоянии не менее 50 метров идет раскряжевщик. Не редко встречаются случаи, когда раскряжевщик попадает в опасную зону (либо по невнимательности, либо пытаясь ускорить процесс выполнения работ), что является грубейшим нарушением требований безопасности и нередко приводит к травмированию раскряжевщика вплоть до смертельного исхода.

Для исключения рисков нахождения персонала в опасной зоне планируется заключение договора на проектирование, изготовление и приобретение специальных датчиков, которые должны информировать участников производственного процесса (вальщика и других членов бригады) о попадании в опасную зону.

Пример: датчики должны надежно крепиться к каске (возможны другие варианты крепления), и при попадании в опасную зону (50 метров от вальщика леса) других участников производственного процесса (например, раскряжевщика) они должны информировать обоих работников (и вальщика и раскряжевщика/ другого участника) об этом. В связи с условиями работы (шум и вибрация от бензопил), информирование должно осуществляться путем подачи тройного сигнала: звук, вибрация, свет. При этом датчики должны иметь возможность настройки (на какие датчики реагировать (датчик вальщика), на какие – нет (остальные участники процесса)).

Технические характеристики датчиков:

Размер: не более 80*30*20 мм,

Вес: не более 100 гр.,

Время реагирования: до 10 мс,

Радиус реагирования: 360 градусов,

Расстояние реагирования: не менее 50 метров (возможно регулирующееся в диапазоне от 50 до 100 м),

Материал изготовления корпуса: морозостойкий пластик,

Класс пыле и влагозащищенности IP67, CE, FC, RoHS, РосТест,

Питание от подзаряжаемых аккумуляторов не менее 12 часов в условиях низких температур,

Зарядка аккумуляторов: 100-240В, 50-60 Гц,

Диапазон рабочих температур -45 - +40 градусов,

Динамики: встроенные динамики,

Уровень звука: не менее 85 дБ (ощутимый при работе с бензопилой),

Световое оповещение: светодиодное, мигающее, красного цвета (можно комбинирование цветов: красный-желтый) с возможностью вывода в зону видимости (возможно, под козырек каски),

Вибросигнал: ощутимый телом при передаче через спецодежду/каску,

Взаимодействие датчиков: возможность настройки реагирования датчиков «каждый реагирует на приближение каждого», «группа датчиков между собой не реагируют, реагируют только на приближение к одному основному» «определенные датчики реагируют на другие определенные датчики»,

Активация датчиков: ключом, исключающая возможность самопроизвольного отключения.

Возможен вариант в дистанционной активацией и настройкой параметров работы датчиков.

Срок службы датчиков не менее 5 лет, светодиода, динамика, виброисточника – не менее 1 года.

Возможность замены светодиодов, виброисточников, динамиков в «полевых» условиях.

Доставка готовых информационных стендов до г. Тюмень/Сургут осуществляется силами исполнителя.

Планируемый объем приобретения: от 100 датчиков